ICS 71.020

G 04

团体标准

T/CCSAS 0XX—202X

混合单元操作机械化、自动化

设计导则

Design guideline for mechanization and automation of the mixing unit operation

（征求意见稿）

中国化学品安全协会  发布

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

目    次

前    言	II

引    言	III

1  范围	1

2  范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

5  混合单元机械化、自动化操作要求	1

5.1 间歇操作	1

5.2 连续操作	3

6  其他操作要求	3

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出并归口。

本文件起草单位：山东省应急管理厅、汇智工程科技股份有限公司、中国化学品安全协会。

本文件主要起草人：

- 引    言

混合是利用机械或流体动力的方法，使两种或两种以上的物料相互分散形成温度、组成等物理性能均匀一致的一种物料的单元操作，该单元操作过程在石化、化工行业中被广泛采用。为减少该过程中人为操作造成的失误，提高自动化控制水平，特制订本文件。

混合单元操作机械化、自动化设计导则

- 1  范围

本文件规定了混合单元操作在实现机械化、自动化操作方面的技术要求。

本文件适用于石化、化工行业中间歇、连续操作的混合单元操作过程及与该操作过程相关的设备的机械化、自动化改造与设计。

- 2  范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

3.1

混合单元操作 mixing unit operation

利用机械或流体动力的方法，使两种或两种以上的物料相互分散形成温度、组成等物理性能均匀一致的一种物料的单元操作过程。

- 4  一般要求

4.1 用于检测混合单元操作过程控制参数（如流量、液位、料位、PH值、温度、压力及重量等）、设备运行参数（如时间、电机频率、电机电流、电机转速）的仪表以及现场执行机构（如调节阀、开关阀等）应具备信号远传功能，控制系统应根据检测仪表信号设置相应的参数报警值或联锁值；各种检测仪表宜与现场相对应的执行机构构成自动调节控制回路或联锁控制回路。

4.2 混合单元操作使用的动力设备（如气源阀、风机、泵、压缩机、真空泵等）应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能，且能够根据工艺的需求利用变频控制器调节动力设备的输出能力。

4.3 液体物料混合过程中，混合器宜设置液位检测仪表，混合器进料管线应设置开关阀，混合器液位检测仪表与进料开关阀构成联锁控制回路，当液位检测仪表高高限报警时联锁切断混合器进料。若混合器未设置液位检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控启闭进料开关阀。

4.4 在液体物料间歇操作的混合过程中，混合器应设置温度检测仪表（或压力检测仪表），液体原料进料管线应设置调节阀，混合器的冷（热）媒管线应设置流量调节阀。混合器温度检测仪表（或压力检测仪表）与冷（热）媒流量调节阀及液体原料进料调节阀构成分程调节控制回路；若液体原料进料管线未设置调节阀，则混合器温度（或压力）检测仪表应与冷（热）媒流量调节阀构成自动调节控制回路。

- 5  混合单元机械化、自动化操作要求

- 5.1 间歇操作

- 5.1.1 进料

- 5.1.1.1 气相进料应至少满足以下要求：

a）采用动力输送设备向混合单元进料时，气相进料管线应设置流量检测仪表及开关阀，流量检测仪表与进料开关阀及动力输送设备构成联锁控制回路；

b）采用气化器向混合单元进料时，气相进料管线应设置流量检测仪表及开关阀，流量检测仪表与进料开关阀及气化器热源构成联锁控制回路；

c）采用压差（如钢瓶等）向混合单元进料时，气相进料管线应设置流量检测仪表及开关阀，流量检测仪表与进料开关阀构成联锁控制回路。

- 5.1.1.2 液相进料应至少满足以下要求：

a）采用动力输送设备直接向混合单元进料时，液相进料管线应设置流量检测仪表及开关阀。流量检测仪表与进料开关阀及动力输送设备构成联锁控制回路；

b）采用动力输送设备先向计量槽进料，然后计量槽利用重力(或动力输送设备）出料再向混合单元进料时，计量槽应设置液位检测仪表（或称重模块)，计量槽液相进料管线和出料管线均应设置开关阀，混合单元液相进料管线宜设置开关阀。计量槽液位检测仪表（或称重模块）与计量槽进料开关阀及计量槽进料动力输送设备构成联锁控制回路；同时，计量槽液位检测仪表（或称重模块）与计量槽出料开关阀、混合单元进料开关阀及计量槽出料动力输送设备构成联锁控制回路；

c）采用压料方式向混合单元进料时，压料罐液相出料管线应设置开关阀，混合单元液相进料管线应设置流量检测仪表和开关阀。混合单元液相进料流量检测仪表与压料罐出料开关阀及混合单元进料开关阀构成联锁控制回路；

d）混合单元液相进料为小批次及特殊物料时，应采用计量槽的进料方式。

- 5.1.1.3 固相进料应至少满足以下要求：

a）采用机械输送（或气力输送）方式由原料仓向计量料仓进料时，计量料仓应设置固相料位检测仪表（或称重模块)，固相料位检测仪表（或称重模块)与机械输送（或气力输送）系统构成联锁控制回路；同时，计量料仓出口应设置给料器（如旋转阀、插板阀等），固相料位检测仪表（或称重模块)与给料器构成联锁控制回路；

b）混合单元固相进料为小批次及特殊物料时，应采用计量料仓的进料方式。

- 5.1.2 出料

- 5.1.2.1 气相出料应至少满足以下要求：

a）采用动力输送设备出料时，混合单元气相出料管线应设置流量检测仪表与开关阀，气相流量检测仪表与出料开关阀及动力输送设备构成联锁控制回路；

b）采用压差出料时，混合单元气相出料管线应设置流量检测仪表与开关阀，气相流量检测仪表与出料开关阀构成联锁控制回路。

- 5.1.2.2 液相出料应至少满足以下要求：

a）采用重力出料方式时，液相出料系统应设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀构成联锁控制回路；

b）采用动力输送设备出料时，液相出料系统应设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀及动力输送设备构成联锁控制回路；

c）采用气体压料或真空出料时，液相出料系统应设置流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块），液相出料管线应设置开关阀，液相流量检测仪表（或液位检测仪表、称重模块）与出料开关阀及动力气源（如气源阀、真空泵、压缩机等）构成联锁控制回路。

- 5.1.2.3 固相出料应至少满足以下要求：

a）采用机械输送（或气力输送）方式出料时，固体物料下游接收设备应设置固体料位检测仪表（或称重模块)，固体料位检测仪表（或称重模块)与机械输送（或气力输送）设备构成联锁控制回路；

b）固体物料的输送应当根据工艺安全要求设置密闭设施。

- 5.1.3 混合过程

- 5.1.3.1 采用搅拌混合方式时，混合器搅拌电机应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能。搅拌电机应为变频电机，搅拌电机供电回路应设置变频控制器，电机宜设置转速检测仪表，电机转速检测仪表与电机变频控制器构成自动调节控制回路；如未设置搅拌电机转速检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制搅拌电机变频控制器。

- 5.1.3.2 采用管道混合器进行混合时，物料动力输送设备应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能。动力输送设备电机应为变频电机，电机供电回路应设置变频控制器，电机宜设置转速检测仪表，电机转速检测仪表与电机变频控制器构成自动调节控制回路；如未设置电机转速检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制动力输送设备电机变频控制器。

- 5.1.3.3 采用射流混合方式时，物料射流泵电机应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能。射流泵电机应为变频电机，电机供电回路应设置变频控制器，电机宜设置转速检测仪表，电机转速检测仪表与电机变频控制器构成自动调节控制回路；如未设置电机转速检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制射流泵电机变频控制器。

- 5.1.3.4 采用强制循环混合方式时，物料循环泵电机应实现远程停止功能，宜实现远程启动功能。循环泵电机应为变频电机，电机供电回路应设置变频控制器，电机宜设置转速检测仪表，电机转速检测仪表与电机变频控制器构成自动调节控制回路；如未设置电机转速检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制循环泵电机变频控制器。

- 5.2 连续操作

- 5.2.1 进料

- 5.2.1.1 采用动力输送设备（或通过气化器、利用压差等方式）向混合单元进行连续气相进料时，气相进料管线应设置流量检测仪表、调节阀，气相进料流量检测仪表与进料调节阀构成自动调节控制回路。

- 5.2.1.2 采用动力输送设备（或利用压差等方式）向混合单元进行连续液相进料时，液相进料管线应设置流量检测仪表、调节阀，液相进料流量检测仪表与进料调节阀构成自动调节控制回路。

- 5.2.1.3 采用机械输送（或气力输送）方式由原料仓向计量料仓进行固相进料时，计量料仓应设置固相料位检测仪表（或称重模块)，固相料位检测仪表（或称重模块)与机械输送（或气力输送）系统构成联锁控制回路；固相计量料仓出口应设置下料器（如旋转阀、插板阀等），固相料位检测仪表（或称重模块)与下料器构成联锁控制回路。

- 5.2.2 出料

- 5.2.2.1 出料为气相时，气相出料管线宜设置出料流量检测仪表、调节阀。气相出料流量检测仪表与出料调节阀构成自动调节控制回路；若气相出料管线未设置气相出料流量检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制出料调节阀；若出料管线未设置气相出料量检测仪表及调节阀，则控制系统应通过对混合单元气相进料的自动控制来间接地控制气相出料。

- 5.2.2.2 出料为液相时，液相出料系统宜设置液位检测仪表（或流量检测仪表）、调节阀。液位检测仪表（或流量检测仪表）与出料调节阀构成自动调节控制回路；若液相出料系统未设置液位检测仪表和液相流量检测仪表，则控制系统应能够人工给定输出信号远程遥控控制出料调节阀；若液相出料系统未设置液位检测仪表、液相流量检测仪表和液相出料调节阀，则控制系统应通过对混合单元液相进料的自动控制来间接地控制液相出料。

- 6  其他操作要求

- 针对特殊的工艺物料（如易燃、易爆、有毒、腐蚀性介质等），在混合单元操作过程（进料、混合、出料）中存在诸多安全风险，应在基础设计阶段开展危险和可操作性分析（HAZOP），并采用预先危险分析（PHA）或事故树分析（ETA）等定性定量风险评价方法，对整个混合过程的危险性进行分析，根据分析结果设置相应的机械化及自动化操作方式。

- 混合单元操作过程（进料、出料）中如有人员现场操作，应采用机械化和自动化的手段来实现现场无人操作。