ICS

C

团体标准

T/CCSAS XXX-20XX

危险化学品企业紧急切断阀

设置和使用规范

Setting and usage code for emergency block valve of hazardous chemicals production enterprises

(征求意见稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国化学品安全协会 发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 紧急切断阀的分类	2

5 紧急切断阀的设置原则	2

5.1 生产装置用泵	2

5.2 压缩机	2

5.3 加热炉	2

5.4 反应系统	3

5.5 危险化学品储罐	3

5.6 危险化学品装卸设施	3

5.7 危险化学品输送管道	3

6 紧急切断阀的选型要求	3

6.1 选型原则	3

6.2 阀体及内件	3

6.3 执行机构	4

7 紧急切断阀的运行维护	4

7.1 执行机构测试	4

7.2 紧急切断阀维护	4

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国化学品安全协会提出并归口。

本文件起草单位：中石油华东设计院有限公司、中国化学品安全协会、中国化学赛鼎宁波工程有限公司、中国寰球工程有限公司北京分公司、浙江挺宇流体设备股份有限公司、浙江联大阀门有限公司。

本文件主要起草人：

危险化学品企业紧急切断阀设置和使用规范

- 范围

本规范规定了危险化学品企业中生产装置及储运设施紧急切断阀的分类、设置、选型、安装、检验及运行维护要求。

本规范适用于危险化学品企业紧急切断阀的设置和使用，不适用于烟花爆竹生产企业和储存仓库、汽车加油加气站、油气输送管道、LNG生产装置及储存设施、城镇燃气以及用于国防科研生产的危险化学品生产装置及储存设施。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单或修订版）适用于本规范。

GB/T 4208        外壳防护等级(IP代码)

API Std. 607       Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats

API Std. 598       Valve Inspection and Testing

API Std. 6FA       Standard for Fire Test for Valves

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 紧急切断阀  emergency block valve

一种在火灾、泄漏、爆裂等紧急状态下，可手动或自动快速关闭，防止可燃和有毒化学品失控泄漏至环境中的阀门。

- 易燃液体  flammable liquid

介质闭口闪点不高于45℃的液体危险化学品，不包括液化烃。

- 可燃液体  combustible liquid

介质闭口闪点大于45℃且小于90℃的液体危险化学品。

- 有毒物质  toxic material

本规范有毒物质指《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)中所列物质，和危险化学品目录2015版实施指南(安监总厅管三[2015]80号)危险化学品分类信息表所列急性毒性危害等级为1类、2类的危险化学品。

- 大型储罐  large storage tanks

公称直径大于等于30米或公称容积大于等于10000m³的储罐。

- 紧急切断阀的分类

紧急切断阀分为I、II、III三类。

- I类：安装在管道系统中手动操作的阀门。阀门与潜在泄漏源水平安装距离不小于15米，距地面不高于4.6米，在地面或平台处易操作。该类阀门尺寸不大于DN200，压力等级不大于300磅。

- II类：安装在管道系统中动力操作的阀门。阀门与潜在泄漏源水平安装距离不小于15米，距离地面不高于4.6米，在地面或平台处易操作。该类紧急切断阀通过电动、液压或气动执行器操作，在阀门上有启动按钮。

- III类：可通过就地和远程控制的阀门。阀门与潜在泄漏源的水平安装距离及阀门距离地面高度均无限制，阀门就地操作按钮距潜在泄漏源水平距离不小于15米，且可在地面或控制室操作。

- 紧急切断阀的设置原则

  - 生产装置用泵

5.1.1 上游设备中盛装有毒物质，且采用有密封泵输送时, 应在泵入口管线设置III类紧急切断阀。

5.1.2 上游设备中液化烃、易燃液体超过8m3或可燃液体超过15m3时，应在泵入口管线设置紧急切断阀。容(塔)器中液体体积计算应考虑正常工况高液位。

5.1.3 上游设备中可燃液体体积超过8m3且操作温度高于自燃点(查不到自燃点时，可取250℃)时，应在泵入口管线设置紧急切断阀。

5.1.4 火炬分液罐或污油罐底部的污油泵入口管线通常不要求设置紧急切断阀，即使最大液相体积超过5.1 b)中规定。

5.1.5 泵出口与其他压力源(如压缩机系统、管网其他泵等)相连，停泵后可能导致危险化学品逆向流动时，应在泵出口设置紧急切断阀。生产装置工艺流程泵紧急切断阀的选择流程见图1。

图1. 泵的紧急切断阀选择流程图

  - 压缩机

5.2.1 压缩机轴功率≥150kW且操作介质为危险化学品时，宜在压缩机入口和出口设置III类紧急切断阀。

5.2.2 当压缩机进口或出口连接多个压力源且满足5.2 a)时，在进出口正常有量的所有管线均宜设置III类型紧急切断阀。在进出口正常有量的不大于DN80的管线上可设置I或II类型紧急切断阀。

5.2.3 若压缩机为多级(如设置级间冷凝器和分液罐)，且级间设备内危险化学品在正常液位处超过4 m3时，该级入口分液罐与下游压缩机之间宜设置III类紧急切断阀。压缩机紧急切断阀的选择流程见图2。

图2. 压缩机的紧急切断阀选择流程图

  - 加热炉

5.3.1 至加热炉燃烧室的所有燃料管线(包括燃料气、长明灯、燃料油供给、燃料油返回、干气等)应设置III类紧急切断阀。

5.3.2 导热油炉导热油管道进生产设施处应设置紧急切断阀。

  - 反应系统

危险化学品生产装置反应系统可能发生爆炸、燃烧、飞温、暴聚等事故时，应在反应系统设置III类紧急切断阀，在反应系统发生事故时可快速切断反应进料。

  - 危险化学品储罐

5.5.1 有毒物质储罐、危险化学品大型储罐，应在储罐介质进、出口管道靠近储罐根部的位置设置III类紧急切断阀。紧急切断阀的就地操作按钮应设在储罐组防火堤外。

5.5.2 当可燃液体、易燃液体储罐或储罐组构成一级或二级重大危险源时，其内的每一座储罐均应在介质进、出口管道靠近储罐根部的位置设置III类紧急切断阀，其就地操作按钮应设在储罐组防火堤外。

5.5.3 液体危险化学品压力储罐应在储罐液相介质进、出口管道上设置III类紧急切断阀，其安装位置宜靠近储罐，其就地操作按钮应设在储罐组防火堤外。紧急切断阀应能适应罐组内潜在泄漏源及相邻储罐介质泄漏时所产生的最低温度。

  - 危险化学品装卸设施

5.6.1 液化烃、易燃液体、可燃液体、有毒物质的铁路装卸车设施，应在距装车栈台边缘 10米以外的装卸管道上设紧急切断阀；当装卸介质为液化烃时，其紧急切断阀类别宜为III类。

5.6.2 液化烃、易燃液体、可燃液体、有毒物质的公路装卸车设施，当装卸站内无缓冲罐时，应在距离装卸鹤位10米以外的装卸管道上设紧急切断阀；当装卸介质为液化烃时，其紧急切断阀类别宜为III类。

  - 危险化学品输送管道

5.7.1 输送可燃气体、液化烃、易燃液体、可燃液体和有毒物质的管道在进、出企业时，应在企业围墙内设置紧急切断阀。

5.7.2  当存在相互供料关系的企业之间通过管道输送可燃气体、液化烃、易燃液体、可燃液体和有毒物质且管道长度大于5公里时，其上、下游企业围墙或用地边界线内的管道上均应设置紧急切断阀。

5.7.3  与码头相连的输送可燃气体、液化烃、易燃液体、可燃液体和有毒物料的管道，应在水陆域分界线附近设置III类紧急切断阀，其安装位置宜位于陆域且距泊位不应小于20米。

- 紧急切断阀的选型要求

  - 选型原则

6.1.1  在爆炸危险场所安装的紧急切断阀，其电动执行机构、电磁阀、阀位开关等电气部件应根据爆炸危险区域划分选用满足防爆等级要求的仪表设备。

6.1.2 紧急切断阀的防护等级不应低于《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208要求的的IP65。

6.1.3 紧急切断阀的可靠性、可用性应满足工艺要求，且须符合功能安全的相关要求。

  - 阀体及内件

6.2.1 在满足介质工况使用条件下，紧急切断阀可选用闸阀、球阀、蝶阀，不应选用截止阀。

6.2.2 紧急切断阀阀体及阀内件应达到API Std. 607或API Std. 6FA标准的耐火要求。紧急切断阀阀盖密封填料应为耐火灾高温填料。可采用增强型柔性石墨填料（密度≥1360kg/m3）,并配置上下密封环。

6.2.3 紧急切断阀应选用金属密封阀座及阀内件，或火灾下阀门变为金属对金属密封。

6.2.4 紧急切断阀阀本体一般为铸钢或锻钢，且不应低于管道材料等级规定要求。阀盖、盲端、延长阀盖等与介质接触部件的材质及等级不应低于阀本体。

6.2.5 当介质温度低于 -20℃时，应选用长颈型阀盖；操作温度高于232℃时，宜选用散热型阀盖。当操作介质为剧毒物料时，应选用低逸散性阀盖，保证超低泄漏量，优先选用波纹管密封型，并配带压力表。

6.2.6 紧急切断阀与工艺管道过程连接方式应符合管道设计规定，一般采用法兰连接型。不应采用对夹（Wafer）型连接方式。

6.2.7 紧急切断阀泄漏等级应至少达到API Std. 598或FCI 70-2 V级要求。

  - 执行机构

6.3.1 紧急切断阀执行机构可选用气动、电动、电液型，以满足工艺对紧急切断阀故障关闭或保位要求。

6.3.2 紧急切断阀关闭速度应满足工艺对关闭时间要求，并应防止“水击”危害。

6.3.3 紧急切断阀应配置手轮。

6.3.4 当紧急切断阀采用电动、电液执行机构时，其电源负荷分级不应低于工艺装置中主设备的用电等级。

6.3.5 操作介质为可燃气体、液化烃、易燃液体、可燃液体的紧急切断阀应进行防火设计。

6.3.6 对于需要防火的紧急切断阀，应满足如下要求：用于火灾隔离的紧急切断阀，当紧急切断阀与潜在泄漏源距离不大于15米时，执行机构、控制信号电缆、电源电缆应采取防火措施，保证控制阀可靠关闭。

6.3.7 紧急切断阀应配置机械式阀位指示器。

6.3.8 紧急切断阀应设置可远传至控制系统的阀位行程开关，阀位行程开关包括开到位和关到位开关。

- 紧急切断阀的运行维护

  - 执行机构测试

7.1.1 紧急切断阀的执行机构应定期进行有效性测试。测试周期应根据阀门制造信息和运行工况确定。

7.1.2 紧急切断阀有效性行程测试范围应根据使用工况确定，保证事故发生时，切断阀能可靠关闭。

7.1.3 建立测试规定，建立测试记录，存档。

  - 紧急切断阀维护

7.2.1 生产企业应根据紧急切断阀的使用工况、使用环境、制造信息制定维护、保养、检修规定，并严格执行。

7.2.2  生产企业运行维护人员对紧急切断阀的维护要求应包括但不限于以下内容：

a) 维护人员应定期对紧急切断阀的各转动部位加注润滑油（脂）；

b) 维护人员应定期检查紧急切断阀的执行机构。气动执行机构主要检查气路、电子部件是否正常；电动执行机构主要检查是否有报警信息，并对执行机构的开关限位和扭矩值进行检查；

c) 维护人员应定期检查连接执行机构与阀体的螺栓是否松动；

d)  生产企业应建立紧急切断阀维护记录，并存档。